附件1

特种设备鉴定评审约请函

（鉴定评审机构名称）                 ：

我单位的                             申请已经被受理，申请受理号为                      。现特约请进行鉴定评审，请给予安排。

约请安排鉴定评审日期：          年    月    日

申请单位名称：

通讯地址：

联系人：                          电话：

邮政编码：                        传真：

电子信箱：

申请单位法定代表（负责）人：             日期：

（单位公章）

鉴定评审机构意见：

安排鉴定评审日期：           年    月    日

鉴定评审机构负责人：               日期：

(机构公章)

注：本约请函表一式两份，鉴定评审机构签署意见后，返回申请单位一份。

附件2

特种设备设计许可现场鉴定评审通知

编号：

(申请单位名称)                 ：

经协商，定于       年      月     日至       年     月     日对你单位进行              现场鉴定评审，请做好有关准备。

对现场鉴定评审日程安排和鉴定评审组人员组成如有异议，请在收到本通知的5个工作日内向本鉴定评审机构提出书面意见。

鉴定评审机构：

年    月   日

(机构公章)

附：鉴定评审组成员名单

| 姓名 | 性别 | 工作单位 | 鉴定评审组中职务 | 证书 编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本通知一式四份，一份送申请单位，一份送审批部门，一份送地方质量技术监督部门，一份由鉴定评审机构存档。

附件3

压力管道设计许可鉴定评审要点

| 序号 |  | 鉴定评审项目、编号 |  |  | 鉴定评审要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 设计 机构 及 人员素质 |  | 1.1设计机构及 人员 | 1.1.1机构设置 | 应当有企业法人营业执照或者事业单位法人证书，并有中华人民共和国组织机构代码证等。压力管道设计资格应当与其设计范围一致 |
| 2 |  |  |  | 1.1.2设计人员 | GA1、GC1级设计单位的专职设计人员不得少于10名，GB类、GA2、GC2、GC3级设计单位的专职设计人员不得少于7名 |
| 3 |  |  |  | 1.1.3从事压力管道设计人员情况 | 从事压力管道各级设计人员应当包括设计单位技术负责人、审定人、审核人、校核人、设计人，各级设计人员应当具备相应的条件 |
| 4 |  |  |  | 1.1.4退休回聘或外聘人员 | 退休回聘人员应当有设计单位的回聘证明；外聘人员应当有设计单位的外聘证明 |
| 5 |  |  | 1.2审批人员 | 1.2.1审批人员数量及资格 | 设计GA1、GC1级设计单位的审批人员不得少于3名，设计GB类、GA2、GC2、GC3级设计单位的审批人员不得少于2名，审批人员应当持有《压力管道设计审批人员资格证书》 |
| 6 |  |  |  | 1.2.2任命文件 | 技术负责人、审定人员、审核人员应当有设计单位的任命文件 |
| 7 |  |  |  | 1.2.3高级职称证书 | 技术负责人、审定人员应当具有高级职称，并且有本人的高级职称批准文件或者证书 |
| 8 |  |  | 1.3人员技术素质 | 1.3.1专业考试 | 设计人员、校核人员应当参加专业考试（80％以上设计人员、校核人员），考试成绩平均不得低于70分 |
| 9 |  |  |  | 1.3.2设计答辩 | 对设计人员2～4名进行设计文件答辩，全体设计人员参加，答辩回答问题基本正确 |
| 10 |  |  | 1.4设计人员培训考试 | 1.4.1培训、考试 | (1)取证（换证）前各级设计人员应当参加培训、考试（每人每年至少一次） (2)应当有培训计划、培训记录 |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 1.4.2试卷的正确性 | 考试试卷的判卷应当认真、试卷成绩应当正确 |
| 13 | 2 质量管理体系 |  | 2.1设计管理制度的 建立 | 2.1.1各级设计人员管理制度 | 各级设计人员条件应当符合《许可规则》要求；审批人员资格证书应当在有效期内 |
| 14 |  |  |  | 2.1.2各级设计人员业务考核制度 | 应当落实专业考核实施部门，考核内容应当结合压力管道设计要求，每年至少进行一次专业考试 |
| 15 |  |  |  | 2.1.3各级设计人员岗位责任制 | 设计岗位设置应当符合本单位情况，应当保证设计质量的管理。 |

续表

| 序号 | 鉴定评审项目、编号 |  |  | 鉴定评审要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 质量管理体系 | 2.1设计管理制度的 建立 | 2.1.4设计工作程序 | 设计工作程序应当适应本单位的资质范围，工作程序中每个环节应当有连续性，初步设计和施工图设计要求应当完整明确 |
| 17 |  |  | 2.1.5设计条件编制与审查制度 | 设计条件应当齐全，设计条件卡内容以及签署要求应当明确，审查程序应当完整明确 |
| 18 |  |  | 2.1.6设计文件签署制度 | 设计文件的类别应当符合资质范围，详细设计（施工图）文件GA1、GC1必须四级签署，其他为三级签署 |
| 19 |  |  | 2.1.7设计文件标准化审查制度 | 有对设计标准、规范的管理与修改规定和对过期标准的处理方法 |
| 20 |  |  | 2.1.8设计文件质量评定制度 | 设计文件质量评定项目应当与资质范围相符，质量评定分为技术性错误、一般性错误、图面错误（包括技术资料），《设计文件质量评定卡》内容应当完整 |
| 21 |  |  | 2.1.9设计文件管理制度 | 设计文件种类应当完整，设计文件管理程序应当可行，并且符合设计文件存档的要求 |
| 22 |  |  | 2.1.10设计文件更改制度 | 有设计文件更改程序和签署要求，有《压力管道设计文件更改通知单》 |
| 23 |  |  | 2.1.11设计文件复用制度 | 规定设计文件复用原则，规定对本单位和外单位设计文件复用的要求和复用技术文件的管理。 |
| 24 |  |  | 2.1.12设计条件图编制细则 | 设计条件专业要齐全（总图、土建、给排水、电气、设备、阴保、工艺等），设计条件图（表）编制应当规定划分专业的要求。 |
| 25 |  |  | 2.1.13设计资格印章使用与管理制度 | 落实资格印章管理部门，规定印章使用管理的要求。 |
| 26 |  |  | 2.1.14设计管理制度执行情况 | 十三项管理制度执行中应当落实到设计人员管理、设计项目管理、设计质量管理、设计文件管理等各个环节 |
| 27 |  | 2.2设计单位技术规定的 建立 | 2.2.1管道类别、级别、品种划分的规定 | 《压力管道类别、级别、品种划分的规定》应当对本单位具体设计范围内的压力管道的分类做出规定 |
| 28 |  |  | 2.2.2遵循的标准与规范的规定 | 《压力管道设计、安装、检验应当遵循的标准与规范的规定》应当对管道设计、施工、检验所遵循的规范、国家以及行业的现行标准进行规定 |
| 29 |  |  | 2.2.3图样绘制规定 | 应当编制《压力管道图样绘制规定》，并且与本单位的实际情况一致 |
| 30 |  |  | 2.2.4设计文件编制规定 | 应当编制《压力管道设计文件编制规定》，并且与本单位的实际情况一致 |

续表

| 序号 | 鉴定评审项目、编号 |  |  | 鉴定评审要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 2 质量管理体系 | 2.2设计单位技术规定的 建立 | 2.2.5设计基础数据采集规定 | 《压力管道设计基础数据采集规定》应当对设计范围内各类压力管道设计基础数据的采集分别做出规定 |
| 32 |  |  | 2.2.6管道布置规定 | 《压力管道布置》应当对管道路由、穿跨越、管道布置的一般要求、管道净空高度、公用物料管道的布置、阀门的安装要求、管件和管道附件的布置要求、管道上仪表的布置等设计原则做出规定 |
| 33 |  |  | 2.2.7管道材料设计规定 | 《压力管道材料设计规定》应当包括各种管道材料的标准规范及一般规定、管道材料等级索引表、管道材料等级表、支管表和变径表等 |
| 34 |  |  | 2.2.8管道元件选用规定 | 《压力管道元件选用规定》应当对选用管子、阀门、管件、法兰、垫片和法兰连接用紧固件的选用做出规定 |
| 35 |  |  | 2.2.9管道支吊架设计规定 | 《压力管道支吊架设计规定》应当对管道支吊架设计的一般要求，标准支吊架选用原则，导向支架、限位支架、固定支架、弹簧支吊架的选用，管道支吊架的布置做出规定 |
| 36 |  |  | 2.2.10管道强度计算规定 | 《压力管道强度计算规定》应当包括一般要求，金属直管、管件、开孔补强的强度计算要求 |
| 37 |  |  | 2.2.11管道应力分析规定 | 《压力管道应力分析规定》应当包括管道的柔性分析原则、柔性分析方法、柔性设计计算条件、柔性设计的一般要求和评定标准等 |
| 38 |  |  | 2.2.12管道防腐、隔热规定 | (1)《管道防腐、隔热规定》应当对埋地管道与架空管道分别做出防腐规定 (2)埋地管道应当根据土壤腐蚀性质、管道位置、管道重要程度等对防腐方式、防腐等级、防腐层材质、电保护方式等做出规定 (3)架空管道应当根据大气中腐蚀性物质情况对管道表面处理、涂覆要求、涂漆范围等做出规定(4)并对管道的保温和伴热的设计原则、保冷和防烫伤的设计原则、绝热材料和制品的性能、厚度计算、绝热结构设计安装要求等做出规定 |
| 39 |  |  | 2.2.13其他 | 设计单位应当对一些必需的统一要求做出规定。如：项目的技术统一规定、管道材料等级表、阀门规格书、综合材料表等 |
| 40 |  |  | 2.2.14设计技术规定执行情况 | 对照设计文件检查执行设计技术规定的情况，对不符合设计技术规定的应当提出书面意见 |

续表

| 序号 | 鉴定评审项目、编号 |  |  | 鉴定评审要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 3 设计成果 | 3.1成果 | 3.1.1成果统计表 | 对近10年（换证单位为有效期内）的成果统计表检查其正确 |
| 42 |  |  | 3.1.2 受审图纸 | (1)受审图纸目录汇总表应当准确 (2)申请的每个类别的压力管道必须准备两套设计文件以备检查 (3)同时备查的还应当有配套设计文件，如各专业的设计条件表、设计文件校、审记录、质量评定、设计技术统一规定（项目）、材料设计规定、管道等级表和计算书等 |
| 43 |  | 3.2设计质量 | 3.2.1检查重点 | (1)图面质量有否原则性错误、一般性错误 (2)图面签署有否漏签、未注明日期 (3)技术资料是否齐全、签署是否齐全 (4)技术资料是否后补 |
| 44 |  |  | 3.2.2一般检查 | (1)技术文件、设计原则、设计方案是否符合计划任务书（合同）或者审批意见 (2)设计是否符合工艺、生产安全操作的要求 (3)设计是否方便施工和维修的要求 (4)设计文件是否符合现行标准、规范的要求 (5)设计图纸的重要尺寸是否正确、无误 |
| 45 |  |  | 3.2.3设计条件表 | (1)设计条件表是否完整、清楚、正确、无遗漏 (2)设计条件表的签署是否完整、正确 |
| 46 |  |  | 3.2.4图面检查 | (1)角图章、档案号、附注说明的正确性 (2)指北针是否统一、大小一致 (3)管道是否有错、漏、碰、缺问题 |
| 47 |  |  | 3.2.5工艺管道检查 | (1)管号、管径、介质名称以及走向是否正确 (2)阀门、盲板、孔板、调节阀、仪表管嘴是否正确 (3)阀门操作以及安全阀放空、阀门手轮间距是否正确 (4)管道平竖面图、视图的一致性（或者管道平面图与管段图的一致性） (5)不可避免的液袋和气袋是否正确 |
| 48 |  |  | 3.2.6管道器材 | (1)选材是否合理 (2)所选材料与《管道材料等级表》是否相符 |
| 49 |  |  | 3.2.7热补偿和振动管道 | (1)自然补偿、“Π”型补偿器以及金属波纹管补偿器设置是否合理 (2)大口径管道、高温管道、振动管道的电算资料（计算书）是否完整、正确 (3)管道预拉伸、预压缩以及分支管加强是否满足应力计算要求 |

续表

| 序号 | 鉴定评审项目、编号 |  |  | 鉴定评审要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3 设计成果 | 3.1成果 | 3.2.8支吊架检查 | (1)导向支架、限位支架、固定支架和振动管道的支架是否正确、合理 (2)弹簧支吊架、恒力支吊架的位置和型式是否正确、合理 (3)吊梁、预埋件是否满足支吊架生根要求 |
| 51 |  |  | 3.2.9安全、防腐设计检查 | (1)消防水竖管和消防蒸汽接头是否正确 (2)安全通道和安全梯的设置是否正确 (3)管道的防烫伤措施是否合理。 (4)有无上碰、下绊管道。 (5)防震设防措施是否正确、合理。 (6)防腐设计是否正确。 |
| 52 |  | 3.2设计质量 | 4.1.1规范、标准的配备 | (1)常用设计规范、标准配备是否齐全 (2)资料室是否配备一套正式版本的压力管道规范、标准 |
| 53 |  |  | 4.1.2过期规范、标准 | 过期的规范、标准是否标识和清理 |
| 54 | 4 设计装备及 设计手段 | 4.2计算机应用及软硬件配备 | 4.2.1计算机应用 | (1)计算机计算率是否达90％以上 (2)CAD绘图率是否达90％以上 |
| 55 |  |  | 4.2.2软硬件配备 | (1)应力分析软件的使用情况 (2)软硬件配置和使用情况 |
| 56 |  | 4.3复制手段 | 4.3.1复印 | 复印机性能是否完好 |
| 57 |  |  | 4.3.2出版 | (1)打印机性能是否完好 (2)绘图机性能是否完好 (3)晒图机性能是否完好 |
| 58 | 5 设计工作总结 | 5.1自检报告 |  | 自检报告是否符合单位实际情况 |
| 59 |  | 5.2年度总结报告 |  | 换证单位的年度总结报告是否按年度上报 |
| 60 |  | 5.3设计回访报告 |  | (1)有无设计回访报告 (2)回访报告有否对存在问题进行分析和提出改进措施 |

附件4

特种设备鉴定评审工作备忘录

编号：

由 （鉴定评审机构名称） 派出的鉴定评审组于 年 月 日至 年 月 日对 （申请单位名称） 进行了 （压力管道设计） 的鉴定评审，现就本次鉴定评审中发现的问题，做出如下记录或者建议： 鉴定评审组已经就上述问题或者建议与申请单位交换了意见，并且得到了确认。

鉴定评审组组长： 日期：

申请单位负责人： 日期：

附件5

特种设备设计许可

鉴定评审报告

编号：

| 申请单位 | ： |
| --- | --- |
| 设备种类 | ： （压力管道） |
| 设备类别 | ： |
| 鉴定评审类别 | ： |

（印制鉴定评审机构名称）

目    录

一、鉴定评审结论报告………………………………………………………………第   页

二、压力管道设计许可现场鉴定评审报告…………………………………………第   页

1.鉴定评审依据、概况

2.鉴定评审程序

3.鉴定评审内容

4.鉴定评审组评价意见

5.现场鉴定评审结论意见

6.附件

(1)鉴定评审日程表

(2)鉴定评审组成员名单

(3)申请单位设计技术装备表

(4)申请单位各级设计人员名单

(5)申请单位设计人员业务考试成绩表

(6)鉴定评审设计技术文件综合评审表（每套设计文件一份）

三、特种设备鉴定评审工作备忘录…………………………………………………第   页

四、申请单位整改报告………………………………………………………………第   页

五、鉴定评审组整改确认报告………………………………………………………第   页

六、申请单位自查综合报告…………………………………………………………第   页

一、鉴定评审结论

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位邮编 |  |  |  |  | 单位电话 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 单位传真 |  |  |  |  |
| 单位组织机构代码 |  |  |  |  | 受理机关 |  |  |  |  |
| 受理日期 |  |  |  |  | 受理编号 |  |  |  |  |
| 鉴定评审机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 约请鉴定评审日期 |  |  |  | 安排鉴定评审日期 |  |  |  |  |  |
| 受 理 设 计 许 可 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 | 级 别 |  | 品 种 |  |  | 原有许可 |  |  | 新申请许可 |
| 鉴 定 评 审 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 | 级 别 |  | 品 种 |  |  |  | 意 见 |  |  |
| 鉴定评审结论意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经鉴定评审，我机构认为该公司（院）申请的许可项目符合《压力管道设计许可规则》的规定，具备取（换）证资格。 鉴定评审机构负责人： （鉴定评审机构盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |